第四章 软件和通信协议设计

4.1 软件整体架构设计

4.1.1 分层架构模型

本系统采用四层分层架构设计，从上到下依次为上位机应用层、通信协议抽象层、驱动层、硬件层，各层之间通过明确定义的接口进行通信，实现了软硬件解耦。

上位机应用层由GUI（图形用户界面）和业务逻辑组成，主要职责包括用户交互、寄存器参数管理、批量配置下发和实时数据显示。用户在此层通过GUI界面进行寄存器读写、ISP参数调优等操作。

通信协议抽象层在上位机端实现为FpgaProtocol类（main.py，第9行），在下位机端实现为UartProto_*系列函数（main.c，第97～320行）。该层的核心职责是：
• 封装UART帧的打包与解包
• 提供统一的send_command()和recv_frame()接口
• 处理超时、重试、校验等可靠性机制
• 屏蔽不同硬件平台的UART细节

驱动层由CSI USART驱动提供（ck_usart.c），包含硬件初始化、非阻塞收发接口等底层操作。

硬件层包括UART外设、FPGA互连总线（APB/AHB）和ISP模块寄存器空间。

4.1.2 数据流向与同步机制

系统采用请求-响应（Request-Response）的同步通信模式。数据流向如下：

1. 上位机发起请求：GUI层调用FpgaProtocol.send_command(cmd, addr, data)方法
2. 协议层打包：构造12字节的标准帧，计算校验和
3. 驱动层发送：通过UART的非阻塞轮询方式逐字节发送
4. 下位机接收：固件的UartProto_Task()状态机等待并接收完整的帧
5. 命令执行：解析命令码（READ/WRITE/VERSION），执行相应的寄存器操作
6. 下位机回包：将相同格式的响应帧发送回上位机
7. 上位机响应处理：read_frame()验证校验和与帧尾，解析返回数据

整个流程在上位机的response_timeout = 5s超时时间内完成（main.py，第11行）。若超时无响应，上位机将抛出超时异常。

4.1.3 软硬件协同设计考量

轮询式设计的优势：系统采用非中断驱动的轮询方式（而非中断驱动），这在嵌入式系统中有明显的优点：
• 避免中断上下文与主程序竞争导致的数据竞争
• 简化代码复杂度，提高可维护性
• 对于确定性通信协议，轮询方式足以满足实时性要求

统一的寄存器访问接口：无论上位机发起READ、WRITE还是VERSION查询，下位机都通过REG32宏（main.c，第41行）进行统一的32位读写操作：

#define REG32(addr) (*((volatile uint32_t *)(addr)))

这保证了对FPGA ISP寄存器的原子性访问。

4.2 串口通信基础与驱动设计

4.2.1 UART通信原理与轮询方式选择

UART（通用异步收发器）是一种全双工、异步、串行通信接口，通过TX和RX两条线实现数据传输。本系统选择的通信参数如下：

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 115200 bps | 标准速率，适合调试与实时应用 |
| 数据位 | 8 | 每个字符传输8个数据位 |
| 停止位 | 1 | 单停止位 |
| 校验位 | 无 | 采用应用层校验和替代 |
| 流控 | 无 | 数据帧足够短（12字节），无需硬件流控 |

系统采用非阻塞轮询（Non-blocking Polling）方式而非中断驱动。在UartProto_Init()函数（main.c，第123行）中显式禁用UART中断：

csi_usart_set_interrupt(g_uart_protocol_handle, USART_INTR_RDA, 0);
csi_usart_set_interrupt(g_uart_protocol_handle, USART_INTR_THRE, 0);

轮询式设计的理由：
• 确定性：轮询的时序在主任务循环中完全可控，不受中断延迟影响
• 简洁性：避免中断上下文的复杂性，减少竞态条件的风险
• 足够的吞吐量：对于12字节的帧，在115200 bps下约120µs即可完成单帧传输，远小于任务周期
• 调试友好：在调试模式下，中断往往被禁用；轮询避免了这种限制

4.2.2 下位机UART驱动配置

E902处理器的UART外设由ck_usart驱动提供。初始化流程为：

1. 驱动句柄获取（main.c，第118行）：
g_uart_protocol_handle = csi_usart_initialize(uart_idx, NULL);

2. 波特率与格式配置（main.c，第119行）：
csi_usart_config(g_uart_protocol_handle, 115200, 
                 USART_MODE_ASYNCHRONOUS, 
                 USART_DATA_BITS_8, 
                 USART_PARITY_NONE, 
                 USART_STOP_BITS_1);

配置完成后，UART自动进入接收待命状态。

4.2.3 非阻塞收发轮询实现

下位机采用两个核心的轮询接口：

接收轮询（对应于ck_usart.c的csi_usart_getchar_nonblocking()）：
static int UartProto_ReceiveByte(uint8_t *byte_out)
{
    return csi_usart_getchar_nonblocking(g_uart_protocol_handle, byte_out);
    // 返回值：1 表示成功收到一个字节，0 表示无数据可读
}

该函数检查UART接收寄存器中的数据可用标志（LSR_DATA_READY），若有数据则读取并返回1；否则立即返回0，不阻塞。

发送轮询（对应于ck_usart.c的csi_usart_putchar()）：
static int UartProto_SendBuf(const uint8_t *buf, int len)
{
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        csi_usart_putchar(g_uart_protocol_handle, buf[i]);
    }
    return len;
}

发送时逐字节写入，每个字节写入后需检查发送寄存器准备就绪标志（LSR_THR_EMPTY）。

4.2.4 上位机串口配置与超时机制

上位机使用Python的serial库（pySerial），在FpgaProtocol.__init__()中初始化（main.py，第10～14行）：

def __init__(self, port, baudrate=115200, timeout=1):
    self.ser = serial.Serial(port, baudrate, timeout=timeout)
    self.header = 0x02
    self.tail = 0x03

关键配置参数说明：
• timeout=1：单个字节的读取超时为1秒（适用于read()方法）
• response_timeout=5：完整响应帧的超时为5秒（main.py，第11行）

在send_command()中，发送前清空接收缓冲区（main.py，第35行），消除旧数据影响：
self.ser.reset_input_buffer()  # 清除可能的旧响应
frame = self.pack_frame(cmd, addr, data)
self.ser.write(frame)  # 发送12字节帧

4.3 串口通信抽象层设计

4.3.1 抽象层的设计目标

通信抽象层的设计目的是：

1. 硬件独立性：上层应用无需关心UART外设的具体细节（如寄存器地址、中断控制）
2. 接口统一性：为上位机和下位机提供一致的帧收发接口，隐藏底层的打包解包复杂度
3. 可靠性保证：在抽象层实现超时、校验、重试等机制，提高通信的容错能力
4. 扩展性：协议格式和命令集的修改仅需在抽象层进行，无需改动应用层代码

4.3.2 上位机抽象接口

上位机的FpgaProtocol类对外暴露的主要接口为：

| 方法名 | 功能 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| send_command(cmd, addr, data=0) | 发送单个指令并等待回包 | dict或错误字符串 |
| read_frame(timeout) | 从串口读取一个完整的12字节帧 | bytes或None |
| pack_frame(cmd, addr, data) | 将指令参数打包成帧 | bytes（12字节） |
| query_firmware_version() | 查询固件版本 | (major, minor, patch) 元组 |

4.3.3 下位机抽象接口

下位机的UartProto_*函数族定义了对应的接口（main.c，第97～145行）：

| 函数 | 功能 | 返回值 |
| --- | --- | --- |
| UartProto_Init() | 初始化UART外设与相关资源 | 0（成功）或错误码 |
| UartProto_Task() | 执行一次状态机迭代 | 无 |
| UartProto_ReceiveByte() | 尝试从UART接收一个字节 | 1（成功）或0（无数据） |
| UartProto_SendBuf() | 发送完整的数据缓冲区 | 发送的字节数 |
| UartProto_ReadReg()/WriteReg() | 对FPGA寄存器的读写 | 读出的32位数据 |
| UartProto_Checksum() | 计算校验和 | 校验和（8位） |

4.3.4 缓冲策略与超时重传

接收缓冲：下位机使用静态全局缓冲区（main.c，第199～201行）：
static uint8_t rb[RECV_BUFFER_SIZE];  // 接收缓冲，大小32字节

FRAME_LENGTH定义为12字节，缓冲足以容纳单帧，同时预留空间用于同步恢复。

发送缓冲：使用堆栈缓冲区sb（main.c，第201行），在状态40（命令执行）中动态构造响应帧。

超时机制：
• 下位机在状态10（接收中间10字节）中使用timeout_cnt计数器（main.c，第210～214行）
• 超时阈值定义为TIMEOUT_THRESHOLD = 10000，对应于约100ms的等待时间
• 上位机在read_frame()中采用基于时间的超时，在规定的response_timeout秒内逐字节读取

重传策略：当前实现在上位机层简化处理——若send_command()超时，上层应用（GUI）可选择重新发送。下位机在帧接收失败（校验错或超时）时无条件复位至状态0，等待下一个新帧的到来。

4.4 UART通信协议设计

4.4.1 协议设计原则

本项目设计的私有UART协议遵循以下原则：

1. 简洁性：固定12字节帧长，便于解析和实现
2. 可靠性：包含帧头、帧尾、校验和，能检测传输错误
3. 扩展性：命令码字段可容纳更多指令，地址和数据字段支持32位操作数
4. 对称性：请求帧与响应帧采用相同结构，便于双向通信实现

4.4.2 通信帧结构定义

标准帧为12字节固定格式，结构如下表所示：

| 字节序号 | 字节名 | 取值范围 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 帧头 | 0x02 | STX（Start of Text），帧同步标识 |
| 1 | 命令码 | 0x52/0x57/0x56 | 0x52=READ，0x57=WRITE，0x56=VERSION |
| 2 | 地址[31:24] | 0x00～0xFF | FPGA寄存器地址（32位）高字节 |
| 3 | 地址[23:16] | 0x00～0xFF | 地址第二字节 |
| 4 | 地址[15:8] | 0x00～0xFF | 地址第三字节 |
| 5 | 地址[7:0] | 0x00～0xFF | 地址最低字节 |
| 6 | 数据[31:24] | 0x00～0xFF | 数据域（32位）高字节 |
| 7 | 数据[23:16] | 0x00～0xFF | 数据第二字节 |
| 8 | 数据[15:8] | 0x00～0xFF | 数据第三字节 |
| 9 | 数据[7:0] | 0x00～0xFF | 数据最低字节 |
| 10 | 校验和 | 0x00～0xFF | 字节0～9的累加和，取低8位 |
| 11 | 帧尾 | 0x03 | ETX（End of Text），帧终止标识 |

字节序：采用大端序（Big-Endian），高位字节先传输。在Python中通过struct.pack('>BBII', ...)实现（main.py，第20行），'>'符号表示大端序。

4.4.3 命令码与操作说明

| 命令码 | 含义 | 地址字段 | 数据字段（请求） | 数据字段（响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x52 | READ | 寄存器地址 | 任意（通常为0） | 寄存器读出值 | 读取指定地址的32位数据 |
| 0x57 | WRITE | 寄存器地址 | 待写入的32位数据 | 待写入的32位数据（回显） | 写入指定地址的32位数据 |
| 0x56 | VERSION | 任意（通常为0） | 任意（通常为0） | 固件版本号 | 查询下位机固件版本号 |

4.4.4 校验机制

采用简单累加和校验（Checksum），计算方法为：

checksum = (字节0 + 字节1 + ... + 字节9) mod 256

即帧的前10个字节（帧头到数据最低字节）进行无符号8位累加，结果的低8位即为校验和。

在C语言实现中（main.c中UartProto_Checksum函数）：
static uint8_t UartProto_Checksum(const uint8_t *buf, int len)
{
    uint8_t cs = 0;
    for (int i = 0; i < len; i++) {
        cs += buf[i];  // 累加
    }
    return cs;  // 自动截断为8位
}

在Python实现中（main.py，第15～17行）：
def _calculate_checksum(self, data_bytes):
    return sum(data_bytes) & 0xFF

校验和能够检测单个字节的任意翻转（1-bit error），但对多个字节的互相抵消错误无法检测。对于短帧（12字节）和可靠的UART链路，此机制足以满足需求。

4.5 协议状态机设计

4.5.1 接收端状态机模型

下位机采用有限状态机（FSM）的方式实现协议接收和命令执行。状态机由UartProto_Task()函数实现（main.c，第193～295行），共包含6个主要状态，用静态变量task进行状态转移：

| 状态值 | 状态名 | 转移条件 | 下一状态 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | IDLE（空闲） | 收到帧头0x02 | 10 | 等待帧开始，一旦收到正确的帧头则进入接收中间字节状态 |
| 10 | RECV_BODY（接收体） | rx_len==11 | 20 | 接收除帧头外的10个字节（命令码、地址、数据），若超时则回退至状态0 |
| 20 | VERIFY_TAIL（验证帧尾） | 收到0x03 | 30；否则0 | 检查第12字节是否为帧尾 |
| 30 | CHECK_SUM（校验和验证） | 校验和正确 | 40；否则0 | 验证字节0～9的累加和是否与字节10匹配 |
| 40 | EXECUTE（命令执行） | 总是成立 | 50 | 解析命令码，执行寄存器读/写/版本查询操作，构造响应帧 |
| 50 | SEND_RESPONSE（发送回包） | 总是成立 | 0 | 通过UART发送12字节的响应帧，然后回到空闲态 |

4.5.2 状态机实现细节

状态0（空闲）（main.c，第222～230行）：
case 0:  // 等待包头
    if (UartProto_ReceiveByte(&byte_in) == 1) {
        if (byte_in == FRAME_HEADER) {
            rb[0] = byte_in;
            rx_len = 1;
            timeout_cnt = 0;
            task = 10;
        }
    }
    break;

持续尝试接收字节，仅当收到帧头0x02时才转向状态10。

状态10（接收中间10字节）（main.c，第232～246行）：逐字节接收，每成功接收一个字节则超时计数复位；若无数据可读，超时计数递增；超过阈值后放弃当前帧，回到空闲状态。

状态20～30（验证帧尾与校验和）：验证帧尾是否为0x03，然后计算前10字节的校验和并与字节10对比。任何不匹配都立即回退至状态0。

状态40（命令执行）（main.c，第262～288行）：解析接收缓冲中的命令码、地址、数据，执行相应的寄存器操作，然后在发送缓冲sb中构造一份相同格式的响应帧。

状态50（发送响应）（main.c，第290～293行）：调用发送函数逐字节将响应帧发送出去，然后立即回到空闲状态，可以接收下一个请求。

4.5.3 超时与错误恢复机制

超时恢复：状态10中的timeout_cnt计数器用于检测接收中断。当连续无数据到达超过10000次轮询周期时，判定为超时，放弃当前帧接收，回到状态0。这种设计避免了长期卡在中间状态，保证状态机的活性（liveness）。

帧头同步：即使接收到错误的帧尾或校验失败，状态机无条件回到状态0寻找下一个帧头0x02。这种同步机制使得协议能够自动从多字节错误中恢复，只要后续帧的格式正确即可继续通信。

原子性保证：整个UartProto_Task()函数在主循环中被调用，无中断上下文，所以对全局变量task、rb、sb的访问天然是原子的，无需显式的互斥锁。

4.5.4 主循环中的状态机执行

在main()函数中（main.c，第1268行之后的协议模式分支），状态机在无限循环中反复执行：
while (1) {
    UartProto_Task();  // 每次循环执行一个状态转移
}

执行频率由处理器主频决定，通常在MHz数量级，所以对于115200 bps的UART（单字节~87µs），轮询频率足以满足实时性要求。

4.6 FPGA寄存器访问机制

4.6.1 寄存器地址空间与总线接口

本系统的FPGA包含多个外设模块，包括ISP（图像信号处理）、PAD_MUX（引脚复用）等，均通过APB总线连接到E902处理器。各模块的基地址定义如下：

| 模块 | 左眼基地址 | 右眼基地址 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| ISP | 0x4001_B000 | 0x4001_D000 | 立体图像处理，支持左右眼分别配置 |
| PAD_MUX | 0x4001_C000 | 0x4001_C000 | 引脚复用控制，单个模块 |

ISP模块采用了L/R对称设计，两个基地址分别对应左眼和右眼的ISP寄存器组，地址偏移和寄存器结构完全相同。这种设计允许上位机通过修改基地址的高4位（从0xB到0xD）来切换不同眼的ISP配置。

4.6.2 从UART到FPGA的数据路径

当下位机接收到寄存器读写命令时，数据通过以下路径流向FPGA：UART接收缓冲 → 状态40解析地址 → REG32宏处理 → APB总线（硬件实现）→ ISP/PAD_MUX寄存器（FPGA）

REG32宏的定义（main.c，第41行）：
#define REG32(addr) (*((volatile uint32_t *)(addr)))

该宏将32位地址强制转换为指向易变（volatile）32位整数的指针，并进行解引用。volatile关键字确保编译器不会优化访问，每次都会执行实际的内存读写操作。

4.6.3 读操作时序

C语言实现（main.c中的UartProto_ReadReg()）：
static uint32_t UartProto_ReadReg(uint32_t addr)
{
    return REG32(addr);
}

执行过程：
1. REG32宏展开为*((volatile uint32_t *)(addr))
2. 处理器发出32位读操作到APB总线
3. 硬件组件（如ISP或PAD_MUX）响应该地址，返回寄存器当前值
4. 函数返回读出的32位数据

上位机回调链：GUI在_manual_read_register()（gui.py，第1552行）调用：
addr = int(self.addr_var.get(), 0)  // 解析地址（支持0x前缀）
result = self.fpga.send_command(cmd=0x52, addr=addr, data=0)  // CMD_READ

4.6.4 写操作时序

C语言实现（main.c中的UartProto_WriteReg()）：
static void UartProto_WriteReg(uint32_t addr, uint32_t data)
{
    REG32(addr) = data;
}

执行过程：
1. REG32宏展开为赋值目标
2. 处理器发出32位写操作到APB总线，数据为data
3. 硬件组件捕获该操作，更新相应的寄存器

关键时序问题：某些ISP寄存器的更新需要明确的触发信号。上位机在批量写入参数后，可能需要额外写入一个触发寄存器来确保配置在硬件中生效。

4.6.5 L/R眼选择机制

在GUI中，用户可以通过"目标眼别"下拉框（FpgaGui.__init__中的eye_target_var）选择L（左眼）或R（右眼）。当选择为R时，GUI在计算地址前会自动将基地址从0x4001_B000改为0x4001_D000。这种设计使得同一份寄存器配置可以轻松应用到两个眼的ISP模块上，支持立体视觉的调优需求。

4.7 上位机软件与GUI设计

4.7.1 上位机整体架构

上位机采用分层架构，从下到上依次为：
1. 通信库层（main.py）：FpgaProtocol类，负责UART帧的打包、发送、接收、解包
2. 数据处理层：CSV解析、地址计算、参数转换等
3. GUI层（gui.py）：FpgaGui类，基于tkinter框架，实现多标签页的用户交互界面

4.7.2 GUI功能模块概览

FpgaGui实现了四个主要的标签页（Tab），分别对应不同的使用场景：

| 标签页 | 中文名 | 功能 | 关键方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| Tab 1 | 手动寄存器读写 | 单个寄存器地址的十六进制读写，支持32位值和逐位编辑 | _build_manual_tab() |
| Tab 2 | ISP函数配置 | 根据CSV解析ISP模块的字段，提供模块筛选和字段批量配置 | _build_function_tab() |
| Tab 3 | 固定寄存器 | 预配置的常用寄存器列表，支持快速读取和批量导出 | _build_fixed_tab() |
| Tab 4 | 模式选择 | PAD_MUX（0x4001C030）和MAC输出路由的配置 | _build_mode_tab() |

4.7.3 串口连接管理

打开连接（_open_serial_connection()，gui.py第1333行）：
1. 获取用户选择的端口号和波特率
2. 调用FpgaProtocol.__init__(...)创建串口对象
3. 读取可能存在的启动日志（read_pending_text()）
4. 发送VERSION命令查询固件版本
5. 更新UI中的"固件版本"标签
6. 将"打开串口"按钮变为"关闭串口"，禁用端口设置框

关闭连接：销毁FpgaProtocol对象，恢复按钮状态。

4.7.4 手动寄存器读写功能

读寄存器流程（_manual_read_register()，gui.py第1552行）：获取用户输入的地址，调用FpgaProtocol.send_command()发送READ命令，将返回的32位数据以十六进制格式显示，并为32个比特位生成编辑框供用户逐位修改。

写寄存器流程（_manual_write_register()）：获取用户输入的地址和数据，调用FpgaProtocol.send_command()发送WRITE命令，日志输出显示写入是否成功。

4.8 系统调试功能与优化设计

4.8.1 调试功能

系统提供了多层次的调试能力，支持快速定位问题和验证硬件功能：

单步寄存器读写：通过"手动寄存器读写"标签页，用户可以指定任意32位地址，读取或写入单个寄存器值，显示读出值的十六进制表示和逐位状态。

批量扫描：编写简单的Python脚本，利用FpgaProtocol的send_command()接口，可以快速扫描一段地址范围内的所有寄存器值。

读回对比：写入某个值后立即读回，对比写入值与实际读出值是否一致。若不一致，可能表明寄存器地址错误或硬件模块未初始化。

日志记录：GUI中的日志输出区实时显示每一次通信的原始帧数据（十六进制），便于离线分析。

异常注入测试：可以修改上位机代码，在特定条件下故意构造错误的帧（如改变校验和、填充非法命令码），验证下位机的容错能力。

4.8.2 性能优化

波特率选择：系统默认使用115200 bps。若需要更高吞吐量，可以尝试提升到230400、460800甚至921600 bps。对于12字节的帧，115200 bps下单帧传输时间约为1.04ms，加上处理时间，单次请求-响应循环通常在5～10ms内完成，足以满足ISP参数实时调优的需求。

数据打包优化：考虑到ISP有多个寄存器需要批量配置，可以扩展协议支持"批量写"命令，在一个请求中同时配置多个寄存器。这可以大幅减少往返延迟，提高调优效率。

超时时间自适应：当前的超时值（timeout=1s、response_timeout=5s）是根据典型的硬件延迟估计的。在实际使用中，若观察到频繁的超时，可以检查硬件连接质量或增加超时时间的上界。

4.8.3 容错与日志记录

帧同步恢复：协议设计中，任何接收错误（帧尾错误、校验和失败）都导致状态机回到空闲态，等待下一个帧头。这意味着即使前一个帧完全损坏，只要后续的正确帧格式完整，通信就能自动恢复，无需手工重启。

日志输出：上位机在send_command()和read_frame()中都有详细的日志打印，记录发送的原始帧、接收的原始帧、校验和验证结果、超时或异常情况。

重试机制：虽然协议层不包含自动重试，但上位机可以在应用层捕获超时异常并重试，最多重试3次后若仍失败则报告错误。

4.9 本章小结

本章详细阐述了面向ISP调优的嵌入式软件与通信协议的设计方法。

主要设计成果：

1. 四层分层架构：从应用层、协议层、驱动层到硬件层的清晰分工，使得各层职责独立，便于维护和扩展。

2. 非阻塞轮询通信：相比中断驱动方案，轮询方式提供了更高的确定性和更低的复杂度，特别适合对实时性有一定要求但不是超高频的嵌入式应用。

3. 12字节固定帧协议：简洁而可靠的帧结构，包含帧头、命令码、32位地址、32位数据、校验和、帧尾。采用大端字节序，支持读、写、版本查询三种命令，并通过累加和校验提供基本的错误检测能力。

4. 6态接收状态机：完整的有限状态机设计，自动处理帧头同步、数据接收、验证、超时恢复等，确保了协议的健壮性。当发生任何错误时，状态机无条件回到空闲态，等待下一个正确的帧头，避免了长期卡死的情况。

5. REG32宏统一寄存器访问：通过C语言宏提供的透明的32位读写接口，屏蔽了UART到APB总线的细节，使得命令执行层可以用一致的方式访问FPGA上的任意寄存器。

6. 多功能GUI工具：基于tkinter的四标签页设计，分别支持单寄存器手工调试、ISP参数批量配置、预定义寄存器快速访问、引脚复用和输出路由设置，有效降低了用户的操作复杂度。

7. 左右眼立体视觉支持：通过基地址切换（0x4001_B000 vs 0x4001_D000），上位机可以灵活地为左右眼的ISP独立配置参数，支持立体投影仪的调优需求。

系统性能指标：
• 单帧传输时间：~1.04ms（12字节@115200 bps）
• 单次请求-响应延迟：5~10ms（包含处理和等待时间）
• 超时恢复时间：<100ms（状态机超时阈值）
• 支持的最大寄存器地址空间：32位（4GB）
• GUI响应延迟：<1s（默认配置）

后续改进方向：
1. 扩展协议以支持批量操作
2. 集成实时波形显示
3. 硬件加速的校验机制
4. 多设备支持
5. 固件升级机制

本系统通过精心设计的分层架构、简洁而可靠的通信协议和功能丰富的调试工具，提供了一个完整的解决方案，有效地支持了面向ISP的硬件调优和系统集成工作。轮询式驱动和状态机的组合确保了高可靠性，而模块化的设计使得系统易于理解、维护和扩展，为后续的功能增强奠定了坚实的基础。